- Ход выполнения работы

- Листинг кода

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# Параметры модели

STANDBY = 0      # состояние дежурного приема

TRANSMIT = 1     # состояние передачи

COLLISION = 2    # состояние коллизии

TOTAL = 1000     # общее количество кадров для передачи

# Твои параметры: 50 Мбит/с и 10 устройств

Brate = 6.25e6   # символьная скорость (симв/с) - для 50 Мбит/с при 8 бит/символ

Plen = 500       # длина кадра (симв) - примерно 500 байт

Time = Plen / Brate  # время передачи кадра (с)

Dtime = 0.1      # задержка распространения кадра (% от Time)

delay = Dtime * Time  # задержка распространения кадра (с)

Mnum = 10        # число станций

# Сгенерированный трафик/нагрузка (ограничим сверху, чтобы избежать деления на ноль)

G = np.concatenate([np.arange(0.1, 1.0, 0.2), np.arange(1, 9.9, 1)])

# Массивы для хранения результатов

Traffic = np.zeros(len(G))

S = np.zeros(len(G))

Delay = np.zeros(len(G))

print("Начинаю моделирование... Это может занять некоторое время.")

print(f"Параметры: {Mnum} станций, скорость {Brate/1e6:.1f} Мбит/с, длина кадра {Plen} символов")

for indx, g_val in enumerate(G):

# Защита от деления на ноль

if g_val / Mnum >= 1:

print(f"Пропускаю G={g_val}: превышена максимальная нагрузка")

continue

# Интервал генерирования кадров

Tint = -Time / np.log(1 - g_val / Mnum)

Rint = Tint

# Счетчики статистики

Spnum = 0      # число успешно переданных кадров

Splen = 0      # объем успешно переданных кадров (симв)

Tplen = 0      # объем сгенерированных кадров (симв)

Wtime = 0      # задержка передачи сгенерированных кадров (с)

# Инициализация

mgtime = -Tint * np.log(1 - np.random.rand(Mnum))  # время генерирования кадров

mtime = mgtime.copy()       # время текущего события

Mstate = np.zeros(Mnum, dtype=int)     # состояния станций

Mplen = np.full(Mnum, Plen) # длина кадра

now_time = np.min(mtime)    # текущее время

Mstime = np.zeros(Mnum)     # время передачи кадров

while Spnum < TOTAL:

# Нахождение станций, завершающих передачу

idx = np.where((np.abs(mtime - now_time) < 1e-10) & (Mstate == TRANSMIT))[0]

if len(idx) > 0:

for i in idx:

Spnum += 1

Splen += Mplen[i]

Wtime += now_time - mgtime[i]

Mstate[i] = STANDBY

mgtime[i] = now_time - Tint * np.log(1 - np.random.rand())

mtime[i] = mgtime[i]

# Нахождение станций в состоянии коллизии

idx = np.where((np.abs(mtime - now_time) < 1e-10) & (Mstate == COLLISION))[0]

if len(idx) > 0:

Mstate[idx] = STANDBY

# Защита от rand = 1

rand_vals = np.random.rand(len(idx))

rand_vals = np.clip(rand_vals, 1e-10, 1 - 1e-10)

mtime[idx] = now_time - Rint * np.log(1 - rand_vals)

# Нахождение станций в состоянии ожидания

idx = np.where((np.abs(mtime - now_time) < 1e-10) & (Mstate == STANDBY))[0]

if len(idx) > 0:

Tplen += np.sum(Mplen[idx])

for jj in idx:

# Проверка, занята ли среда

busy = False

for k in range(Mnum):

if (Mstate[k] == TRANSMIT or Mstate[k] == COLLISION) and \

Mstime[k] + delay <= now_time <= Mstime[k] + delay + Time:

busy = True

break

if not busy:

Mstate[jj] = TRANSMIT

Mstime[jj] = now_time

mtime[jj] = now_time + Mplen[jj] / Brate

else:

# Защита от rand = 1

rand_val = np.random.rand()

rand_val = np.clip(rand_val, 1e-10, 1 - 1e-10)

mtime[jj] = now_time - Rint * np.log(1 - rand_val)

# Нахождение станций в состоянии передачи или коллизии

transmit_mask = (Mstate == TRANSMIT) | (Mstate == COLLISION)

if np.sum(transmit_mask) > 1:

Mstate[transmit_mask] = COLLISION

# Обновляем текущее время

now_time = np.min(mtime)

# Сохранение результатов

Traffic[indx] = Tplen / Brate / now_time

S[indx] = Splen / Brate / now_time

Delay[indx] = Wtime / TOTAL * Brate / Plen

# Вывод прогресса

print(f"Обработано {indx+1}/{len(G)} значений G (G={g_val:.2f})")

# Убираем нулевые значения (если были пропущены)

valid_indices = Traffic > 0

Traffic = Traffic[valid_indices]

S = S[valid_indices]

Delay = Delay[valid_indices]

G = G[valid_indices]

# Теоретическая пропускная способность для протокола CSMA

theory = Traffic * np.exp(-Dtime * Traffic) / (Traffic * (1 + 2 * Dtime) + np.exp(-Dtime * Traffic))

# УМЕНЬШАЕМ ГРАФИКИ И НАДПИСИ

plt.rcParams.update({'font.size': 9})  # уменьшаем базовый размер шрифта

plt.figure(figsize=(10, 7))  # уменьшаем размер фигуры

# График проводимости

plt.subplot(2, 1, 1)

plt.plot(Traffic, theory, 'k-', linewidth=1.5, label='теория')

plt.plot(Traffic, S, 'ro', markersize=3, label='моделирование')

plt.grid(True, alpha=0.3, linewidth=0.5)

plt.xlabel('Нагрузка G', fontsize=9)

plt.ylabel('Пропускная способность S', fontsize=9)

plt.legend(fontsize=8, loc='upper right')

plt.title(f'Проводимость протокола CSMA ({Brate/1e6:.1f} Мбит/с, {Mnum} устройств)', fontsize=10)

# Добавим аннотации с точками перегиба (уменьшенные)

max_s_idx = np.argmax(S)

plt.annotate(f'Макс S={S[max_s_idx]:.3f}\nпри G={Traffic[max_s_idx]:.2f}',

xy=(Traffic[max_s_idx], S[max_s_idx]),

xytext=(Traffic[max_s_idx]+1.5, S[max_s_idx]-0.15),

arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='red', lw=0.8),

fontsize=7, bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.2', fc='white', alpha=0.7, ec='none'))

# График задержки

plt.subplot(2, 1, 2)

plt.semilogy(Traffic, Delay, 'bo-', linewidth=1, markersize=3)

plt.grid(True, alpha=0.3, linewidth=0.5)

plt.xlabel('Нагрузка G', fontsize=9)

plt.ylabel('Задержка D (лог. шкала)', fontsize=9)

plt.title(f'Задержка в протоколе CSMA ({Brate/1e6:.1f} Мбит/с, {Mnum} устройств)', fontsize=10)

# Отметим точку, где задержка начинает резко расти (уменьшенная аннотация)

delay_threshold_idx = np.where(Delay > 1)[0]

if len(delay_threshold_idx) > 0:

first_high_delay = delay_threshold_idx[0]

plt.axvline(x=Traffic[first_high_delay], color='gray', linestyle='--', alpha=0.5, linewidth=0.8)

plt.annotate(f'Рост задержки\nпри G={Traffic[first_high_delay]:.2f}',

xy=(Traffic[first_high_delay], Delay[first_high_delay]),

xytext=(Traffic[first_high_delay]+1.5, Delay[first_high_delay]*1.5),

arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='blue', lw=0.8),

fontsize=7, bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.2', fc='white', alpha=0.7, ec='none'))

plt.tight_layout(pad=1.5)  # уменьшаем отступы

plt.show()

# УМЕНЬШАЕМ ТАБЛИЦУ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

print("\n" + "="*50)

print("РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ")

print("="*50)

print(f"{'G':>4} {'S теор':>7} {'S мод':>7} {'Откл':>6} {'D':>6}")

print("-"*50)

for i in range(len(G)):

deviation = abs(S[i] - theory[i]) / theory[i] * 100 if theory[i] > 0 else 0

print(f"{G[i]:4.1f} {theory[i]:7.4f} {S[i]:7.4f} {deviation:5.1f}% {Delay[i]:6.2f}")

print("\n" + "="*50)

print("АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ")

print("="*50)

print(f"Макс S: {S[max_s_idx]:.4f} при G={Traffic[max_s_idx]:.2f}")

print(f"Среднее отклонение: {np.mean(np.abs((S - theory)/theory)):.2%}")

print("\nРЕКОМЕНДАЦИИ:")

print("-"*30)

if len(Traffic[Traffic < 1]) > 0:

print(f"• Легкая G<1: {np.mean(S[Traffic < 1])*Brate/1e6:.1f} Мбит/с")

if len(Traffic[(Traffic >= 1) & (Traffic < 3)]) > 0:

print(f"• Средняя 1-3: S={np.mean(S[(Traffic >= 1) & (Traffic < 3)]):.2f}")

if len(Traffic[Traffic >= 3]) > 0:

print(f"• Высокая G>3: S={np.mean(S[Traffic >= 3]):.2f}, D={np.mean(Delay[Traffic >= 3]):.1f}")

- Контрольные вопросы

- pr-CSMA (persistent CSMA) — настойчивый CSMA работает следующим образом:

- Основная особенность: Станция, имеющая кадр для передачи, непрерывно прослушивает среду и передает сразу, как только среда освобождается (переходит в состояние IDLE).

- Вероятность передачи: В отличие от np-CSMA (ненастойчивого), где станция ждет случайное время, в pr-CSMA станция передает с вероятностью 1 при обнаружении свободной среды.

- Высокий риск коллизий: Если несколько станций ждали освобождения среды, они начнут передавать одновременно, что приведет к коллизии.

- Вариант p-CSMA: Существует также p-настойчивый CSMA, где станция передает с вероятностью p, а с вероятностью (1-p) ждет следующего слота.

2. Временная диаграмма функционирования протокола pr-CSMA

У нас есть две станции (Станция 1 и Станция 2) и ось Нормированного времени для каждой из них. На этой оси отмечены ключевые события и интервалы, из которых складывается полный цикл работы протокола.

- B (Busy - Занято): Это промежуток времени, когда среда занята передачей. На диаграмме это самый длинный блок.

- I (Idle - Простой): Это промежуток времени, когда среда свободна и никто не передает.

- Y и Y₁: Это случайное время ожидания. Оно возникает из-за коллизий. Когда две станции начинают говорить одновременно, они создают "кашу" (коллизию). Y — это время от начала этой каши до момента, когда обе станции понимают, что произошла коллизия, и замолкают. Y₁ — это время, которое прошло с начала цикла до момента, когда вторая станция "вклинилась" в разговор первой.

- α (альфа): Это задержка распространения (та самая Dtime в коде). Это время, за которое сигнал доходит от одной станции до другой. Пока сигнал летит, другая станция может не знать, что среда уже занята, и тоже начать передачу, что и приводит к Y.

- a: Это, скорее всего, та же самая задержка распространения α, просто обозначенная другой буквой.

- Цикл: Это полный период работы протокола, который состоит из фазы "Занято" (B) и фазы "Простой" (I). После коллизии или успешной передачи всё начинается заново.

3. Связь B, I, U с пропускной способностью S:

Для протокола pr-CSMA (и CSMA в целом) пропускная способность определяется формулой:

S = U / (B + I)

Где:

- U — нормированная продолжительность успешной передачи кадров (без коллизий)

- B — нормированная продолжительность состояния BUSY (среда занята)

- I — нормированная продолжительность состояния IDLE (среда свободна)

Физический смысл: Пропускная способность — это доля времени, когда среда действительно передает полезные данные, от общего времени работы (занятость + простой).

4. Связь нагрузки G с продолжительностью успешной передачи U

U = G · e^(-αG)

Где:

- G — нормированная нагрузка (среднее количество кадров, генерируемых за время передачи одного кадра)

- α — нормированная задержка распространения (в долях от времени передачи кадра)

- e^(-αG) — вероятность того, что за время распространения сигнала (α) ни одна другая станция не начнет передачу

Пояснение: Чем выше нагрузка G, тем больше кадров генерируется, но тем выше вероятность коллизий, поэтому U растет только до определенного предела, а затем падает.

5. Связь продолжительности IDLE с нагрузкой G:

I = 1/G

Пояснение:

- В состоянии IDLE кадры не генерируются

- При низкой нагрузке (G мало) простои длинные

- При высокой нагрузке (G велико) простои короткие

- Это следует из пуассоновского характера поступления кадров — средний интервал между кадрами обратно пропорционален интенсивности

6. Вероятностный характер параметра B (продолжительность BUSY):

Нормированная продолжительность состояния BUSY определяется выражением:

B = 1 + α + Y

Вероятностный характер связан с Y — случайной величиной, которая представляет собой:

- Y — время от момента возникновения коллизии до момента, когда все станции обнаруживают коллизию и прекращают передачу

- Распределение Y определяется вероятностью того, что в интервале (α - y) не будет сгенерировано ни одного кадра:

F_Y(y) = e^[-(α - y)G], где y ≤ α

Среднее значение Y:
Ȳ = α - (1/G)(1 - e^(-αG))

Почему это вероятностно:

- Моменты генерации кадров случайны (пуассоновский процесс)

- Моменты возникновения коллизий случайны

- Количество станций, участвующих в коллизии, случайно

- Время "перекрытия" кадров зависит от случайного момента начала передачи второй станции